命令格式

| 起始字节 | 长度 | 内容 | 说明 | 加密 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | 1 | 包头 | 固定为0x55 | 否 |
| 0x01 | 1 | 密钥(序号) | 本条指令加密密钥 | 否 |
| 0x02 | 1 | 包类型 | 固定为0x5a(十进制的90) | 是 |
| 0x03 | 1 | 长度0xZZ | 数据区长度(0-255) | 是 |
| 0x04 | 0xZZ | 数据 | [低8位+高8位] 先发低8，后高8 | 是 |
| 0x04+0xZZ | 1 | 校验 | 求和校验 | 是 |

说明：

1.以上格式定义中，前三个字节固定为0x55  0x01 0x5a.

2.数据区中，填入事件标记描述的ASCII码，比如“EVENT_A”，数据区则填充发送0x45 0x56 0x45 0x4e 0x54 0x5f 0x41

3.包的第0x03个字节里，填入数据区的长度，如在上例中，则填入0x07

4. 最后一位为校验位，校验方式为求和校验，也就是将包内所有字节（不包括最后一位校验位）加和，忽略溢出项，放入此位置即可。